15 de septiembre de 2025

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.002

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Página 1 de 3

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de acera, contén, badén, relleno e imprimación de calle en el barrio progreso 1-A. En la Región Norte III, en la C/Puerto Rico desde el final hasta Av. Napoleón (Bomba Total) y en la C/Juan Bosch (Principal) desde Carretera Hato Nuevo (Bomba Nativa)hasta C/Puerto Rico. En la Región Norte III. |
| Movimiento de tierra | Excavación de contén | Excavación de acera |
|  | El contratista efectuara | El movimiento de tierra que será excavación de acera y contén |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Relleno para acera gris | Telford para contén |
|  | Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor. | Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato. |
| Construcción de acera y contén | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Excavación de contén | Excavación de acera |
|  | El contratista efectuara | El movimiento de tierra que será demolición de acera y contén. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Telford para contén |  |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Construcción de acera y contén | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2. | Construcción de acera estampada con hormigón industrial 180 kg/cm2. |