AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

1 de agosto del 2025

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.004

Página 1 de 6

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de puente tipo cajón y colocación de tubería ric lob en la C/Caridad entre la C/15 y la C/13 al lado del colmado Stephanie. En el Sector Sávica, En la Región Sur I. |
| Movimiento de tierra | Excavación de material inservible con retro excavadora a lo largo de la cañada para construcción de puente tipo cajón. Demolición de aceras Demolición de badén existente transversal | Excavación para tuberías( ric loc) 'Alcantarilla' con Retroexcavadora Demolición de contenes |
| Bote de material inservible producto del corte | Carga y Bote de Material inservible | De las Excavaciones. |
|  | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. | El contratista deberá de botar toda la excavación para tener totalmente el área debidamente limpia para empezar dicha obra. |
| Relleno , Nivelación y compactación Puente tipo cajón | Relleno en piedra reposición de material caliza para el puente tipo cajón | Relleno en piedra reposición de material caliza para la colocación de la tubería rib loc |
|  | Relleno para acera Telford para contén | Relleno de material de granzote para la terminación de la tubería de rib loc |
|  | Hormigón Ciclópeo con Arena lavada para el curado del Terreno en Área de puente tipo cajón en la C/Caridad entre la C/15 y la C/13 al lado del colmado Stephanie.(12*4*0.20) | Construcción de platea doblemente armada de espesor 0.25m con Ø1/2 @0.28m en la dirección corta y Ø1/2 @0.28m en dirección larga primera camada, y Ø1/2@0.28m ambas direcciones segunda camada (12*4*0.25) (Hormigón industrial 210.00 kg/cm2+bomba)en la C/Caridad entre la C/15 y la C/13 al lado del colmado Stephanie. |
|  | Construcción muros doblemente armado con Ø3/4" @0.30m en la dirección vertical y Ø1/2@0.18m en la dirección horizontal con un espesor de 0.40m, (10*3*0.40)*2 (Dos Muros) (Hormigón industrial 210.00 kg/cm2+bomba. | Construcción de losa doblemente armada de espesor 0.25m con Ø3/4 @0.21m en la dirección corta y Ø1/2 @0.26m en dirección larga primera camada, y Ø1/2@0.25m ambas direcciones segunda camada(10*3*0.20) (Hormigón industrial210.00 kg/cm2) |
|  | Construcción de viga guardarueda de espesor 0.15m con Ø3/8"y Ø1/2"@0.15m en la primera camada, Ø3/8"@0.15m y de Ø1/2" @ 0.15m segunda camada (3*0.15*0.20)*4(Hormigón industrial210.00 kg/cm2) ( |  |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Muros de encache | Construcción de muro de encache (aguas abajo) .25 metros lineales*1.50 altura sobre nivel de piso. Construcción de piso de encache Pañete de muro de encache Construcción de Zabaleta | Construcción de muro de encache .25 metros lineales*1.50 altura sobre nivel de piso.(25*1.50) Construcción de piso de encache Pañete de muro de encache Construcción de Zabaleta |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Hormigón simple | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/Cm2 |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno de acera | Telford para contenes |
|  |  | Es una etapa crítica en cualquier proyecto de construcción. Esta práctica consiste en agregar y compactar los materiales de apoyo para nivelar y estabilizar el terreno antes de construir estructuras sobre él. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Suministro y colocación de tubería rib loc A.D.W 7-3 30PULG ,I.D.(750 mm)( | Suministro y colocación de tubería de RIB LOC A.D.W 7-3 30PULG ,I.D.(750 mm)(62) Para la instalación de tubería RIB LOC A.D.W 7-3 de 30 pulgadas (750 mm) de diámetro interno, el ingeniero debe considerar varios factores clave antes de la instalación. Estos incluyen la preparación de la zanja, la manipulación y transporte de la tubería, la correcta unión de los tramos, la verificación de la pendiente y alineación, la correcta instalación de los accesorios, y finalmente, las pruebas de hermeticidad y presión. | Se refiere a un tipo de tubería corrugada de HDPE, que se utiliza comúnmente para aplicaciones de alcantarillado y drenaje debido a su resistencia y durabilidad. Esta especificación parece referirse a un estándar de fabricación o un tipo específico dentro de la línea de productos RIB LOC. Es probable que indique las dimensiones y características de la tubería. Indica el diámetro interior de la tubería, que es de 30 pulgadas (equivalente a 750 mm). |