16 de septiembre del 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.004

Página 1 de 5

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Encajonamiento de cañada en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal (cañada Obvia).En la Región Norte II. |
| Movimiento de tierra | Demolición de puente existente con Excavadora con martillo (97.05m2)en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal | Excavación de material inservible con retro excavadora a lo largo de la cañada para encajonar cañada (160*4*1.50)en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal |
| Bote de material inservible producto del corte | Carga y Bote de Material inservible | De excavaciones. |
|  | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. | El contratista deberá de botar todo la excavación, demolición o corte del terreno para tener totalmente el área debidamente limpia para empezar dicha obra. |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno en piedra tipo caliza para estabilizar terreno en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal (160*4*1.50) | El contratista realizara el relleno de reposición de piedra caliza para rellenar el hueco del puente y luego el relleno regado, nivelado y Compactado relleno de material con granzote para la calle. |
|  | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote | (130*4*0.20) |
|  | Hormigón Ciclópeo con Arena lavada para el curado del Terreno en Área encajonado de cañada (160*4*0.20) en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal. | Construcción de platea doblemente armada de espesor 0.25m con Ø1/2 @0.28m en la dirección corta y Ø1/2 @0.28m en dirección larga primera camada, y Ø1/2@0.28m ambas direcciones segunda camada (160*4*0.25) (Hormigón industrial 210.00 kg/cm2+bomba) en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal. |
|  | Construcción muros doblemente armado con Ø3/4" @0.20m en la dirección vertical y Ø1/2 @0.18m en la dirección horizontal con un espesor de 0.40m, (160*3*0.40)*2 (Dos Muros) (Hormigón industrial 210.00 kg/cm2+bomba en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal. | Construcción de losa doblemente armada de espesor 0.25m con Ø 3/4 @0.15m en la dirección corta y Ø1/2 @0.20m en dirección larga primera camada, y Ø3/4 @0.20m ambas direcciones segunda camada (160*4*0.25) (Hormigón industrial210.00 kg/cm2) en la C/1ra esquina C/Hermanas Mirabal. |
| Encajonamiento | Construcción de muros aletones para encajonado de cañada doblemente armado con Ø3/8" @0.20m en la dirección vertical y Ø3/8@0.20m en la dirección horizontal con un espesor de 0.40m(2*2*0.40)*4 (4 muros) | Hormigón 210.00 kg/cm2) |

Región

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Excavación y Excavación de encache | Material inservible con retro excavadora para construcción de encajonamiento de cañada. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Bote de material inservible producto del corte | Carga y Bote de Material inservible | De excavaciones. |
|  | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. | El contratista deberá de botar todo la excavación, demolición o corte del terreno para tener totalmente el área debidamente limpia para empezar dicha obra |
|  | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote. |  |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno de reposición de piedra de caliza. . | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote. |
|  | El contratista realizara el relleno de reposición de piedra caliza para rellenar el hueco del puente y luego el relleno regado, nivelado y Compactado relleno de material con granzote para la calle. | Es una etapa crítica en cualquier proyecto de construcción. Esta práctica consiste en agregar y compactar los materiales de apoyo para nivelar y estabilizar el terreno antes de construir estructuras sobre él. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Encajonamiento de cañada | Se utilizara Hormigón 210 kg/cm2 | Hormigón Ciclópeo con Arena lavada para el curado del Terreno en Área encajonado de cañada. Construcción de platea doblemente armada de espesor 0.25m con Ø1/2 @0.28m en la dirección corta y Ø1/2 @0.28m en dirección larga primera camada, y Ø1/2@0.28m ambas direcciones segunda camada. Construcción de losa doblemente armada de espesor 0.25m con Ø 3/4 @0.15m en la dirección corta y Ø1/2 @0.20m en dirección larga primera camada, y Ø3/4 @0.20m ambas direcciones segunda camada. Construcción de muros aletones para encajonado de cañada doblemente armado con Ø3/8" @0.20m en la dirección vertical y Ø3/8@0.20m en la dirección horizontal con un espesor de 0.40m |