17 de septiembre del  2025

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.002

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Página 1 de 5

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de aceras, contenes, badenes, canaleta, relleno e imprimación de calles en la C/Real Figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (Duarte vieja) y en la C/San Antonio desde el residencial Las Gloria hasta la Real Figuera en Los Alcarrizos Viejo .En la región Este. |
| Movimiento de tierra | Demolición de badén transversal en las esquina de la pared valiente Fernández (6*2) Demolición de contenes en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera. (81.6) Demolición de aceras en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera. (81.6*1) | Demolición de badén transversal frente al Residencial Bosque del Prado (10.5*2) Demolición de aceras desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*1) Demolición de contenes desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90) |
| Relleno, Suministro y compactación | Relleno en caliche para acera | Corte de terreno |
|  | Telford para contenes | Hormigón armado Construcción de badenes |
|  | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. | El relleno debe encontrarse en su mejor condición para poder ser aplicado. |
| Carga y bote de material | Carga y Bote de Material inservible | (6*2*0.60)+(10.5*2*0.60)+(90*1*0.10)+(128.9*6.9*0.15)+ (90*0.45*0.10)+(469.1*9.63*0.15)+(81.6*0.45*0.10)*2) +(81.6*1*0.10) |
| Construcción de acera y contén Construcción de canaleta | Construcción de aceras 180kg/cm2 | Construcción de contén 180kg/cm2 |
|  | Construcción de canaleta (encache) ,próximo al hotel que esta al salir a la carretera de Hato Nuevo.(90*1) | Construcción de Losa con Ø3/8@ 0.20 m ambas direcciones para tapar la canaleta existente (90*1.20*0.12) |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Demolición de acera y contén | Badenes |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, Suministro y compactación | Relleno en caliche para acera | Telford para contenes |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Construcción de acera y contén | Construcción de aceras 180kg/cm2. | Construcción de contén 180kg/cm2. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Hormigón armado | Construcción de canaleta (90*1) | Construcción de badenes transversal |