18 de septiembre  del 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.004

Página 1 de 5

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de centro educativo, Parroquia San Estanislao Obispo y Mártir .En la Región Sur II. |
| Movimiento de tierra | Excavación a mano de material no clasificado para zapata de muro de block de 6 BNP para Centro Educativo (47.98*0.45*0.70) | Excavación para zapata de columnas para el Centro educativo (0.45*0.45*0.80)*15 |
|  | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. | El contratista debe asegurarse que todo los materiales a usar sean e alta calidad. |
| Relleno, suministro y compactación | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote para la nivelación de área de construcción de Centro educativo. | El contratista realizara el relleno regado, nivelado y Compactado relleno de material con granzote para la nivelación de área de construcción del Centro educativo |
|  | Hormigón armado | Zapata de Columna , 6 Ø 1/2" @ 0.150 mts, F´c = 210 kg/cm², con una sección de 0.40 x 0.40, y un Espesor de 0.10,(1.20*1.20*0.40)*15 |
|  | Columna 30x30 8 Ø 1/2" - 3/8"@0.20m Hormigón Industrial. 210 kg/cm2 (0.30*0.30*3.10)*15 | Construcción de zapata para muros de 6" BNP para Centro Educativo con 3 Ø 3/8" @ 0.25m (47.98*0.45*0.25) |
|  | Construcción de muro de block de 6" BNP (47.98*0.60) | Construcción de muro de block de 6" SNP 40.98* 2.50= 102.45 m2- 17.40m2(Huecos de Puertas y Ventanas) |
| Miscelaneos Terminación | Techo en aluzinc (17.5*6.17) Pañete de muros de block de 6 SNP (102.55*2) Faguache de viga (47.98*0.40)*2 | Pañete de columna (2.50*0.30)*2)*15 Pañete de viga ((47.98*0.40)*2) Faguache de columna ((2.50*0.30)*15) *2 Dinteles 7 Cantos de puerta y ventanas de 0.15 m Mocheta de puerta y ventanas de 0.15 m Muros en sheetrock dos caras ((6.10*2.5)*2) Techo en sheetrock |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Excavación | Material inservible con retro excavadora para la zapata de los muros. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Cumplimientos | Valla informativa de obra 9x5 pie (El cuerpo) colocado a una altura de 7 pie en adelante. | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. |
|  | Debe realizarse con previa autorización de la Supervisión. | El contratista debe asegurarse que todos los materiales a usar sean de alta calidad. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Regado, Nivelado y Compactado | Relleno de material con Granzote. |
|  | El contratista realizara el relleno de reposición de piedra caliza para rellenar el hueco del puente y luego el relleno regado, nivelado y Compactado relleno de material con granzote para la calle. | Es una etapa crítica en cualquier proyecto de construcción. Esta práctica consiste en agregar y compactar los materiales de apoyo para nivelar y estabilizar el terreno antes de construir estructuras sobre él. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Hormigón Armado | Zapata de Columna , 6 Ø 1/2" @ 0.150 mts, F´c = 210 kg/cm², con una sección de 0.40 x 0.40, y un Espesor de 0.10 | Columna 30x30 8 Ø 1/2" - 3/8"@0.20m Hormigón Industrial. 210 kg/cm2 (0.30*0.30*3.10)*15 |
|  | Construcción de zapata para muros de 6" BNP para Centro Educativo con 3 Ø 3/8" @ 0.25m (47.98*0.45*0.25) Vigas de amarre HA 25x40 3 f 3/4" y 3/8" @ 0.20m, Hormigón Industrial 210 kg/cm2 (0.25*0.40*47.98) para el Centro Educativo. Construcción de muro de block de 6" BNP Construcción de muro de block de 6" SNP 40.98* 2.50= 102.45 m2- 17.40m2 (Huecos de Puertas y Ventanas). |  |